P27 - cell-voltage,

P46 - air-in-ratio,

P47 - fuel-flow [ml/min],

P50 - air-in [kg s^-1],

P51 - fuel-in [kg s^-1],

P52 - gas-in-t [K],

P39 - electrolyte-v-drop [V],

P40 - anode-fl-v-drop [V],

P45 - cathode-fl-v-drop [V],

P56 - anode-sl-v-drop [V],

P59 - cathode-ccl-v-drop [V],

P60 - ohmic-losses [V],

P61 - polarization [V],

P62 - total-losses [V],

P66 - air-out-o2,

P67 - air-out-t [K],

P68 - anode-fl-ion-v [V],

P69 - anode-fl-v [V],

P70 - anode-overpotential-avg [V],

P71 - anode-sl-v [V],

P72 - cathode-ccl-v [V],

P73 - cathode-fl-ion-v [V],

P74 - cathode-fl-v [V],

P75 - cathode-overpotential-avg [V],

P76 - current-density [A m^-2],

P77 - el-cond-avg,

P78 - el-t-avg [K],

P79 - fuel-out-h2,

P80 - t-max [K],

P81 - t-min [K],

P82 - power-density [W m^-2],

P83 - c-o2-ch-out,

P84 - c-h2-ch-out,

P85 - c-h2o-ch-out,

P86 - c-o2-fl-out,

P87 - c-h2-fl-out,

P88 - c-h2o-fl-out,

P89 - power-efficiency,

P90 - air-ch-pressure-drop [Pa],

P91 - fuel-ch-pressure-drop [Pa]

1. Основные входные условия (inlet)

Это параметры, которые задают режим работы:

P46 – air-in-ratio

Коэффициент избытка воздуха (λ) — сколько воздуха подаётся относительно стехиометрии.

P47 – fuel-flow [ml/min]

Объёмный расход топлива (обычно H₂ или смесь).

P50 – air-in [kg/s]

Массовый расход воздуха.

P51 – fuel-in [kg/s]

Массовый расход топлива.

P52 – gas-in-t [K]

Температура входящего газа.

2. Основные электрические результаты

P27 – cell-voltage [V]

Итоговое напряжение ячейки (главный результат).

P76 – current-density [A/m²]

Плотность тока — ключевой параметр нагрузки.

P82 – power-density [W/m²]

Удельная мощность (на площадь).

P89 – power-efficiency

КПД (электрическая эффективность).

3. Потери напряжения (очень важно для анализа)

SOFC теряет напряжение из-за разных механизмов:

Оммические потери

P39 – electrolyte-v-drop [V]

Потери в электролите (ионная проводимость).

P40 – anode-fl-v-drop [V]

Потери в анодном функциональном слое.

P45 – cathode-fl-v-drop [V]

Потери в катодном функциональном слое.

P56 – anode-sl-v-drop [V]

Потери в анодной подложке.

P59 – cathode-ccl-v-drop [V]

Потери в катодном каталитическом слое.

P60 – ohmic-losses [V]

Суммарные омические потери.

Поляризационные потери

P70 – anode-overpotential-avg [V]

Перенапряжение анода (кинетика реакции H₂ → H⁺/O²⁻).

P75 – cathode-overpotential-avg [V]

Перенапряжение катода (восстановление O₂).

P61 – polarization [V]

Суммарные активационные + концентрационные потери.

Общие потери

P62 – total-losses [V]

Все потери вместе:

омические + поляризационные

4. Потенциалы в слоях (электрохимия внутри)

Это распределение потенциала:

P68 – anode-fl-ion-v [V]

Ионный потенциал в анодном функциональном слое.

P69 – anode-fl-v [V]

Электронный потенциал в аноде.

P71 – anode-sl-v [V]

Потенциал в анодной подложке.

P72 – cathode-ccl-v [V]

Потенциал в катодном каталитическом слое.

P73 – cathode-fl-ion-v [V]

Ионный потенциал на катоде.

P74 – cathode-fl-v [V]

Электронный потенциал на катоде.

Эти параметры нужны для анализа распределения напряжения внутри ячейки.

5. Температура

P67 – air-out-t [K]

Температура воздуха на выходе.

P78 – el-t-avg [K]

Средняя температура электролита.

P80 – t-max [K]

Максимальная температура.

P81 – t-min [K]

Минимальная температура.

В SOFC это критично (обычно 700–1000 K).

6. Состав газов (выход)

В каналах:

P66 – air-out-o2

Доля O₂ на выходе катода.

P79 – fuel-out-h2

Остаточный водород.

Концентрации (скорее всего массовые или мольные доли):

В каналах:

P83 – c-o2-ch-out

P84 – c-h2-ch-out

P85 – c-h2o-ch-out

В функциональных слоях:

P86 – c-o2-fl-out

P87 – c-h2-fl-out

P88 – c-h2o-fl-out

Это показывает, насколько эффективно расходуется топливо.

7. Давление и гидродинамика

P90 – air-ch-pressure-drop [Pa]

Потери давления в катодном канале.

P91 – fuel-ch-pressure-drop [Pa]

Потери давления в анодном канале.

Как это всё связать

Очень кратко:

Напряжение ячейки = идеальное − потери

Потери делятся на:

омические (сопротивление материалов)

поляризационные (кинетика + диффузия)

Эффективность зависит от:

расхода топлива

температуры

степени использования H₂